運転席パワーウィンドウ制御
ハードウェア仕様書

| 文書番号 | CB-HWS-2024-006 |
| --- | --- |
| 対象システム | 運転席パワーウィンドウ制御ECU |
| 作成日 | 2024年12月3日 |
| 版数 | Rev.1.0 |
| 関連文書 | CB-SWS-2024-006（SW仕様書）、CB-CMP-2024-006（部品仕様書） |

# 1. 概要

本仕様書は、運転席パワーウィンドウ制御ECUのハードウェア設計仕様を定義する。SW仕様書（CB-SWS-2024-006）に記述された機能を実現する回路設計の根拠とする。

# 2. 電源仕様

| パラメータ | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 動作電源電圧（定格） | 12V DC |  |
| 動作電源電圧（許容範囲） | 9V〜16V |  |
| 過電流保護（ヒューズ定格） | 10A | モーター定格電流8A（CB-CMP-2024-006§1）に対して安全マージンを確保 |
| 逆接続保護 | Pch MOSFETによる逆接続保護回路 | 逆接続時に電源ラインを遮断する |
| 電源投入時の突入電流対策 | NTCサーミスタ（10Ω） | 電源投入後100ms経過後にバイパスリレーで短絡する |

# 3. 入出力信号回路仕様

各入出力信号の回路構成およびアクティブレベルを以下に示す。SW仕様書（CB-SWS-2024-006§2）と整合している。

| 信号名 | 回路構成 | アクティブレベル | 電圧 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW_UP | プルアップ（10kΩ→12V）＋GNDスイッチ | Low（押下でL） | 0V/12V | 部品仕様書§2のスイッチ仕様（GNDクローズ）と一致 |
| SW_UP_AUTO | プルアップ（10kΩ→12V）＋GNDスイッチ | Low（押下でL） | 0V/12V | 同上 |
| SW_DOWN | プルアップ（10kΩ→12V）＋GNDスイッチ | Low（押下でL） | 0V/12V | 同上 |
| SW_DOWN_AUTO | プルアップ（10kΩ→12V）＋GNDスイッチ | Low（押下でL） | 0V/12V | 同上 |
| CLOSE_LIM | リードスイッチ、全閉時ON（12Vへ接続） | High（全閉でH） | 0V/12V | 部品仕様書§3のリミットスイッチ仕様（12Vへクローズ）と一致 |
| OPEN_LIM | リードスイッチ、全開時ON（12Vへ接続） | High（全開でH） | 0V/12V | 同上 |
| CUR_SNS | ホール電流センサー出力（RCフィルタ付き） | ─ | 0〜5V | 分解能：12.2mA/LSB（10bit、5V基準）。入力フィルタ：1kHzカットオフのRCフィルタ |
| POS_SNS | ホールICエンコーダ出力（プルアップ10kΩ） | ─ | 0〜5Vパルス | 分解能：20パルス/mm。部品仕様書§4のセンサー仕様と一致 |

# 4. モータードライバ仕様

| パラメータ | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 方式 | Hブリッジ回路 |  |
| 最大連続通電電流 | 10A | 部品仕様書のモーター定格電流8Aに対して安全マージンを確保 |
| 最大瞬間電流（1秒以内） | 15A | ストール電流（部品仕様書§1）以上を確保 |
| 過電流保護の遮断閾値 | 8A（ADC値：約655カウント） | SW仕様書§3.3の挟み込み検知閾値と同一。ソフトウェアで制御する |
| PWM周波数 | 20kHz |  |
| スイッチング素子 | N-ch MOSFET × 4 |  |
| 熱保護（サーマルシャットダウン） | TJ = 150℃で遮断 |  |
| デッドタイム（上下アーム切替） | 500ns以上 | MOSFETのターンオフ時間に対して十分なマージンを確保 |

# 5. ADC仕様

| パラメータ | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 分解能 | 10bit |  |
| 基準電圧 | 5.0V |  |
| サンプリング周期（電流監視） | 1ms | SW仕様書§5のタイミング要件t7（1ms）と一致 |
| 入力フィルタ（アンチエイリアシング） | 1kHzカットオフのRCフィルタ（R=1kΩ、C=160nF） | ナイキスト周波数（500Hz）以上の成分を除去 |
| CUR_SNS分解能 | 12.2mA/LSB | 5V / 1024 / 0.4mV/A（センサー変換係数） |