運転席パワーウィンドウ制御
ソフトウェア仕様書

| 文書番号 | CB-SWS-2024-006 |
| --- | --- |
| 対象システム | 運転席パワーウィンドウ制御ユニット |
| 作成日 | 2024年12月1日 |
| 版数 | Rev.1.0 |
| 関連文書 | CB-HWS-2024-006（HW仕様書）、CB-CMP-2024-006（部品仕様書） |

# 1. システム概要

本仕様書は、運転席パワーウィンドウ制御ユニットのソフトウェア仕様を定義する。本ユニットはスイッチ入力を監視し、DCモーターを正転・逆転させることで窓ガラスを上下させる。また挟み込み検知機能により乗員の安全を確保する。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象ECU | パワーウィンドウ制御ECU（運転席） |
| 制御対象 | DCモーター（窓ガラス昇降用） |
| スイッチ構成 | 2段スイッチ（1段目：マニュアル、2段目：オート）× UP/DOWN |
| 動作電源電圧 | 12V DC（許容範囲：9V〜16V） |
| 動作温度範囲 | −30℃〜+80℃ |

# 2. 入出力信号仕様

| 信号名 | I/O | 電圧レベル | アクティブ | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW_UP | IN | 12V / 0V | Low（押下でL） | アップスイッチ（1段目）。プルアップ10kΩ、押下でGNDショート |
| SW_UP_AUTO | IN | 12V / 0V | Low（押下でL） | アップスイッチ（2段目・オート）。プルアップ10kΩ、押下でGNDショート |
| SW_DOWN | IN | 12V / 0V | Low（押下でL） | ダウンスイッチ（1段目）。プルアップ10kΩ、押下でGNDショート |
| SW_DOWN_AUTO | IN | 12V / 0V | Low（押下でL） | ダウンスイッチ（2段目・オート）。プルアップ10kΩ、押下でGNDショート |
| CLOSE_LIM | IN | 12V / 0V | High（全閉でH） | 全閉リミットスイッチ（リードスイッチ）。全閉時に12Vへクローズ |
| OPEN_LIM | IN | 12V / 0V | High（全開でH） | 全開リミットスイッチ（リードスイッチ）。全開時に12Vへクローズ |
| CUR_SNS | IN | 0〜5V（ADC） | ─ | モーター電流センサー（ホールIC）。分解能：12.2mA/LSB（10bit、5V基準） |
| POS_SNS | IN | パルス（5V） | ─ | 窓位置センサー（ホールICエンコーダ）。分解能：20パルス/mm |
| MTR_FWD | OUT | 12V PWM | High | モーター正転駆動（窓上昇）。PWM周波数：20kHz |
| MTR_REV | OUT | 12V PWM | High | モーター逆転駆動（窓下降）。PWM周波数：20kHz |

# 3. 機能仕様

## 3.1 手動開閉制御

スイッチ1段目の操作に応じてモーターを駆動し、押下中のみ窓を動かすマニュアル制御を行う。

3.1.1 手動上昇制御

・ SW_UP信号がLow（0V）を検出したとき、MTR_FWDをONにして窓を上昇させる。

・ SW_UP信号がHigh（12V）に戻ったとき、10ms以内にMTR_FWDをOFFにしてモーターを停止する。

・ CLOSE_LIM信号がHigh（12V）になったとき、全閉と判定しモーターを停止する。

3.1.2 手動下降制御

・ SW_DOWN信号がLow（0V）を検出したとき、MTR_REVをONにして窓を下降させる。

・ SW_DOWN信号がHigh（12V）に戻ったとき、10ms以内にMTR_REVをOFFにしてモーターを停止する。

・ OPEN_LIM信号がHigh（12V）になったとき、全開と判定しモーターを停止する。

3.1.3 同時操作時の動作

・ SW_UPとSW_DOWNが同時にLow（両方押下）の場合、先に検出した入力を優先する。後から入力された信号は無視する。

## 3.2 オート開閉制御

スイッチ2段目（SW_UP_AUTO / SW_DOWN_AUTO）の操作により、手を離しても窓が全開または全閉まで自動的に動き続けるオート制御を行う。

・ SW_UP_AUTOがLowになり、0.5秒以上継続して押下されたとき、オート上昇モードへ移行しMTR_FWDをONにし続ける。

・ SW_DOWN_AUTOがLowになり、0.5秒以上継続して押下されたとき、オート下降モードへ移行しMTR_REVをONにし続ける。

・ オート動作中に反対方向のスイッチがLowに変化した場合、オート動作を中止しモーターを停止する。

・ オート動作中にスイッチが解放（High）された場合、オート動作は継続する（手を離してもオートが続く仕様）。

・ 全閉（CLOSE_LIM = High）または全開（OPEN_LIM = High）に到達した場合、モーターを停止し待機状態に戻る。

## 3.3 挟み込み検知・反転制御

窓上昇中にモーター電流の増加を検知した場合、挟み込みが発生したと判断してモーターを反転させる。

・ CUR_SNSのADC値が8Aに相当する閾値（ADC値：約655カウント）を10ms以上連続して超えた場合、挟み込みと判定する。

・ 挟み込み検知時は直ちにMTR_FWDをOFFにし、MTR_REVをONにして窓を下降（反転）させる。

・ 反転量は20mmとする。POS_SNSのパルスカウントで400パルス（20パルス/mm × 20mm）下降した時点でモーターを停止する。

・ 全閉位置から10mm以内では挟み込み検知を無効とする。POS_SNSのパルスカウントで全閉位置から200パルス（20パルス/mm × 10mm）以内の範囲が検知無効ゾーンとなる。

・ 反転完了後、システムは待機状態（IDLE）に戻り、次の操作を待つ。

# 4. 状態遷移

| 現状態 | 遷移イベント | 遷移先 | 出力/アクション |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE（待機） | SW_UP = Low | MAN_UP | MTR_FWD = ON |
| IDLE | SW_DOWN = Low | MAN_DOWN | MTR_REV = ON |
| IDLE | SW_UP_AUTO Low 0.5秒以上 | AUTO_UP | MTR_FWD = ON |
| IDLE | SW_DOWN_AUTO Low 0.5秒以上 | AUTO_DOWN | MTR_REV = ON |
| MAN_UP | SW_UP = High（解放） | IDLE | MTR_FWD = OFF |
| MAN_UP | CLOSE_LIM = High（全閉検出） | FULL_CLOSE | MTR_FWD = OFF |
| MAN_UP | 挟み込み検知（電流 ≥ 8A × 10ms） | ANTI_PINCH | MTR_FWD = OFF → MTR_REV = ON |
| MAN_UP | 過電流（電流 ≥ 8A × 10ms 以外の要因） | ERROR | MTR_FWD = OFF、エラーフラグ |
| MAN_DOWN | SW_DOWN = High（解放） | IDLE | MTR_REV = OFF |
| MAN_DOWN | OPEN_LIM = High（全開検出） | FULL_OPEN | MTR_REV = OFF |
| AUTO_UP | CLOSE_LIM = High | FULL_CLOSE | MTR_FWD = OFF |
| AUTO_UP | 反対方向スイッチ Low | IDLE | MTR_FWD = OFF |
| AUTO_UP | 挟み込み検知 | ANTI_PINCH | MTR_FWD = OFF → MTR_REV = ON |
| AUTO_DOWN | OPEN_LIM = High | FULL_OPEN | MTR_REV = OFF |
| AUTO_DOWN | 反対方向スイッチ Low | IDLE | MTR_REV = OFF |
| ANTI_PINCH | 反転量 = 400パルス（20mm）到達 | IDLE | MTR_REV = OFF |
| FULL_CLOSE | SW_DOWN = Low | MAN_DOWN | MTR_REV = ON |
| FULL_CLOSE | SW_DOWN_AUTO Low 0.5秒以上 | AUTO_DOWN | MTR_REV = ON |
| FULL_OPEN | SW_UP = Low | MAN_UP | MTR_FWD = ON |
| FULL_OPEN | SW_UP_AUTO Low 0.5秒以上 | AUTO_UP | MTR_FWD = ON |
| ERROR | 電源リセットまたはエラー解除操作 | IDLE | 全出力OFF、エラーフラグクリア |

# 5. タイミング要件

| 記号 | パラメータ | 規定値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| t1 | スイッチ操作からモーター起動までの遅延 | 50ms以内 | デバウンス処理（10ms）＋起動処理を含む |
| t2 | スイッチ解放からモーター停止までの遅延 | 10ms以内 |  |
| t3 | オート動作開始判定時間（スイッチ継続押下） | 0.5秒以上 | SW_UP_AUTO / SW_DOWN_AUTO 信号のLow継続時間 |
| t4 | 全閉・全開後のモーター通電遮断時間 | 50ms以内 | CLOSE_LIM / OPEN_LIM 検出後の遮断完了まで |
| t5 | 挟み込み検知時の反転量 | 20mm | 400パルス（20パルス/mm × 20mm） |
| t6 | 全閉付近の挟み込み検知無効ゾーン | 10mm | 全閉位置から200パルス（20パルス/mm × 10mm）以内 |
| t7 | 挟み込み電流検出のサンプリング周期 | 1ms | ADCサンプリング周期（CB-HWS-2024-006§5参照） |
| t8 | 挟み込み電流継続判定時間 | 10ms | 10サンプル（1ms × 10）連続して閾値超過で確定 |

# 6. 非機能要件

## 6.1 動作速度

| パラメータ | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 窓昇降速度（目標値） | 80mm/s | 部品仕様書（CB-CMP-2024-006）のモーター最大速度90mm/s以内 |
| モーター起動時のソフトスタート | 適用なし | 本バージョンではハードスタート（即フルデューティ） |
| モーター停止時のソフトストップ | 適用なし | 本バージョンではハードストップ（即PWM停止） |

## 6.2 耐環境性能

| パラメータ | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 動作温度範囲 | −30℃〜+80℃ | 部品（スイッチ）の動作保証範囲に準拠 |
| 保存温度範囲 | −40℃〜+85℃ | モーター保証温度に準拠 |
| 動作電源電圧 | 12V DC（9V〜16V） | HW仕様書（CB-HWS-2024-006）§2に準拠 |