運転席パワーウィンドウ制御
部品仕様書

| 文書番号 | CB-CMP-2024-006 |
| --- | --- |
| 対象システム | 運転席パワーウィンドウ制御ECU |
| 作成日 | 2024年12月5日 |
| 版数 | Rev.1.0 |
| 関連文書 | CB-SWS-2024-006（SW仕様書）、CB-HWS-2024-006（HW仕様書） |

# 1. DCモーター仕様

| パラメータ | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 定格電圧 | 12V DC |  |
| 無負荷電流 | 0.8A |  |
| 定格電流 | 8A | HW仕様書§4の過電流保護閾値（8A）および§2のヒューズ定格（10A）と整合 |
| ストール電流 | 15A | HW仕様書§4の最大瞬間電流（15A）と整合。電源系保護設計が必要 |
| 定格トルク | 2.5N·m |  |
| 窓最大昇降速度（無負荷） | 90mm/s | SW仕様書§6.1の目標速度（80mm/s）はこの値以内であり、駆動余裕がある |
| エンコーダ出力 | 20パルス/mm | HW仕様書§3のPOS_SNS仕様および SW仕様書§2と一致 |
| 最大使用周囲温度 | 85℃ |  |
| 最小使用周囲温度 | −40℃ |  |

# 2. 操作スイッチ仕様

| パラメータ | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| スイッチ方式 | モーメンタリ（自己復帰型） |  |
| 接点構成 | ノーマリーオープン |  |
| 接点接続先 | GND（グランドへのクローズ） | SW仕様書§2のActive-Low（押下でL）およびHW仕様書§3のプルアップ10kΩ構成と整合 |
| プルアップ抵抗 | 10kΩ（HW基板側で実装） | HW仕様書§3に記載 |
| 接点定格電流 | 1A（最大） | 信号ライン用（電力系ではない） |
| 操作力（1段目） | 1.5N ± 0.3N |  |
| 操作力（2段目/オート） | 3.0N ± 0.5N |  |
| チャタリング時間 | 最大10ms | SW仕様書§5のデバウンス処理（10ms）の根拠 |
| 動作保証温度 | −30℃〜+80℃ | SW仕様書§6.2の動作温度範囲（−30℃〜+80℃）の基準部品 |

# 3. リミットスイッチ仕様

| パラメータ | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 検出方式 | リードスイッチ |  |
| 接点構成 | ノーマリーオープン |  |
| 接点接続先（HW回路） | 12Vへクローズ | 全閉・全開検出時にHigh出力。SW仕様書§2のCLOSE_LIM/OPEN_LIM（Active-High）およびHW仕様書§3と整合 |
| 全閉付近の挟み込み無効ゾーン（メカ要件） | 10mm | ゴムシール圧縮領域。SW仕様書§3.3および§5（t6）と整合（ともに10mm） |
| 動作保証温度 | −30℃〜+80℃ |  |

# 4. 位置センサー仕様

| パラメータ | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| センサー方式 | ホールIC（ロータリーエンコーダ） |  |
| 分解能 | 20パルス/mm | HW仕様書§3のPOS_SNS仕様および SW仕様書§2と一致 |
| 最大検出速度 | 90mm/s対応 | SW仕様書§6.1の目標速度80mm/sに対して十分な余裕がある（80 < 90） |
| 動作電源 | 5V DC | HW基板の5V電源ラインから供給 |
| 出力形式 | オープンコレクタ | HW基板側でプルアップ10kΩを実装（HW仕様書§3に記載） |
| 動作保証温度 | −30℃〜+80℃ |  |

# 5. 整合性確認表

本仕様書の各部品仕様がSW仕様書・HW仕様書と整合していることを以下に示す。

| 確認項目 | 本書（部品仕様書） | SW仕様書 | HW仕様書 |
| --- | --- | --- | --- |
| スイッチ押下極性 | GNDクローズ（Low） | Active-Low（§2） | Active-Low（§3） |
| リミットスイッチ極性 | 12Vクローズ（High） | Active-High（§2） | Active-High（§3） |
| エンコーダ分解能 | 20パルス/mm | 20パルス/mm（§2） | 20パルス/mm（§3） |
| 目標昇降速度 | 最大90mm/s（上限） | 目標80mm/s（§6.1） | ─（SW仕様書参照） |
| モーター定格電流 | 8A（§1） | 過電流閾値8A（§3.3） | 過電流閾値8A（§4） |
| ヒューズ定格 | ─（HW基板側） | ─（HW基板側） | 10A（§2） |
| 挟み込み無効ゾーン | 10mm（§3） | 10mm（§3.3・§5t6） | ─（SW仕様書参照） |
| 動作温度範囲 | −30℃〜+80℃（§2） | −30℃〜+80℃（§6.2） | 12V DC対応（§2） |
| プルアップ抵抗 | 10kΩ（HW側）（§2） | ─（HW基板側） | 10kΩ（§3） |