在庫・生産管理システム 要件定義書

| 文書番号 | RD-INV-PRD-001 |
| --- | --- |
| 版数 | 1.0 |
| 作成日 | 2026年3月25日 |
| ステータス | ドラフト |
| 備考 | 機能要件・業務要件のみ（§4 非機能要件は別文書にて定義） |

# 1. プロジェクト概要

## 1.1 背景・目的

自動車部品サプライヤーとして、完成車メーカー（OEM）からの受注に対し、JIT（Just In Time）納品・かんばん方式に対応した高精度な在庫管理と生産管理を実現する必要がある。現行システムの老朽化・属人化、および多品種少量生産への対応力不足を解消し、サプライチェーン全体の可視化と生産効率向上を目的として本システムを構築する。

## 1.2 適用範囲

- 対象工場：国内全製造拠点

- 対象業務：原材料調達、在庫管理、生産計画、製造指示、出荷管理、品質トレーサビリティ

- 対象ユーザー：生産管理部門、調達部門、製造現場、品質管理部門、経営管理部門

## 1.3 用語定義

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| OEM | 完成車メーカー（発注元） |
| JIT | Just In Time。必要なものを必要な時に必要な量だけ供給する生産方式 |
| かんばん | 生産・搬送の指示情報を記載したカード／データ |
| EDI | Electronic Data Interchange。電子データ交換 |
| MRP | Material Requirements Planning。資材所要量計画 |
| ロット | 同一条件で製造された製品のまとまり |
| トレーサビリティ | 製品の製造履歴を追跡できる仕組み |
| 内示 | OEMからの確定前の生産予定数量 |
| 確定発注 | OEMからの正式な発注指示 |

# 2. 業務要件

## 2.1 受注管理

- OEMからのEDI受信（内示・確定発注）に対応すること

- 複数OEMの異なるEDIフォーマット（EDIFACT、X12、独自形式）を統一処理できること

- 内示数量の変動履歴を管理し、生産計画へ自動反映できること

- かんばん（電子かんばん含む）による引取指示を受信・処理できること

- 受注残・納期遅延リスクをアラートで通知できること

## 2.2 生産計画管理

- OEMの内示・確定発注データをもとに、中期（3ヶ月）・短期（2週間）の生産計画を立案できること

- 設備稼働率、作業者工数、段取り時間を考慮した実行可能な生産計画を生成できること

- MRPによる原材料・部品の所要量計算を自動実行できること

- 計画変更時のシミュレーション（What-If分析）ができること

- 生産計画と実績の差異を可視化できること

## 2.3 製造指示管理

- 生産計画に基づき、工程別の製造指示（作業指示書）を発行できること

- 製造指示はバーコード／QRコードによる現場端末への配信に対応すること

- 優先度・緊急度に応じた製造指示の並び替えができること

- 工程進捗をリアルタイムに把握できること

## 2.4 在庫管理

- 原材料・仕掛品・完成品・副資材の在庫を一元管理できること

- ロット番号・製造日・保管場所単位での在庫把握ができること

- 在庫の入庫・出庫・移動・廃棄をリアルタイムに記録できること

- 適正在庫量（安全在庫・発注点）を設定し、自動発注アラートを発信できること

- 棚卸業務（定期・循環棚卸）を支援する機能を持つこと

- 先入先出（FIFO）原則に基づく出庫管理ができること

## 2.5 調達・購買管理

- MRP結果をもとに購買依頼を自動生成できること

- サプライヤーへの発注・受入管理ができること

- 発注残・入荷予定を可視化できること

- サプライヤー別・品目別の納期遵守率・品質実績を管理できること

## 2.6 出荷管理

- OEMの納品指示（かんばん・出荷指示）に基づく出荷ピッキング指示を発行できること

- 混載・ミルクラン配送に対応した出荷計画を立案できること

- 納品書・梱包明細・ラベルを自動発行できること

- 出荷実績をEDIでOEMへ自動送信できること

- 納期遵守率（OTD）をリアルタイムに集計できること

## 2.7 品質・トレーサビリティ管理

- 製品のロット単位でのトレーサビリティ（製造履歴・使用原材料・検査記録）を管理できること

- リコール・品質問題発生時の影響範囲（出荷先・在庫）を即座に特定できること

- 受入検査・工程内検査・出荷検査の結果を記録・管理できること

- 不良品の発生原因分析を支援するデータを提供できること

- IATF 16949 に対応した品質記録の保存・管理ができること

# 3. 機能要件

## 3.1 機能一覧

| 機能ID | 機能名 | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| F-001 | EDI受信・変換処理 | 必須 |
| F-002 | 受注管理 | 必須 |
| F-003 | 生産計画立案（MRP） | 必須 |
| F-004 | 製造指示発行 | 必須 |
| F-005 | 工程進捗管理 | 必須 |
| F-006 | 在庫管理（入出庫） | 必須 |
| F-007 | 棚卸管理 | 必須 |
| F-008 | 調達・発注管理 | 必須 |
| F-009 | 出荷管理 | 必須 |
| F-010 | トレーサビリティ管理 | 必須 |
| F-011 | 品質検査記録管理 | 必須 |
| F-012 | アラート・通知管理 | 必須 |
| F-013 | KPIダッシュボード | 重要 |
| F-014 | 生産シミュレーション | 重要 |
| F-015 | サプライヤーポータル | 任意 |
| F-016 | 需要予測（AI） | 任意 |

## 3.2 EDI連携（F-001）

- 対応プロトコル：AS2、SFTP、HTTP/HTTPS

- 対応フォーマット：EDIFACT、X12、CSV、XML、独自フォーマット

- 受信データの自動バリデーション・エラー通知

- 送受信ログの保存（5年間）

## 3.3 MRP処理（F-003）

- バッチ処理（夜間実行）とオンデマンド実行の両方に対応

- BOM（部品表）の多段展開（最大10階層）

- リードタイム・ロットサイズ・安全在庫を考慮した計算

- 計算結果の確認・調整機能

## 3.4 トレーサビリティ（F-010）

- 原材料ロット → 製造ロット → 出荷先のフォワードトレース

- 出荷先 → 製造ロット → 原材料ロットのバックワードトレース

- トレース結果のレポート出力（PDF/Excel）

- 検索レスポンス：10秒以内

## 3.5 ダッシュボード（F-013）

表示KPI：在庫回転率、OTD（納期遵守率）、設備稼働率、不良率（PPM）、棚卸差異率、MRP充足率

# 4. 外部インターフェース要件

## 4.1 連携システム一覧

| 連携先 | 連携方式 | 連携内容 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| OEM（複数） | EDI（AS2/SFTP） | 内示・確定発注・かんばん受信、出荷実績送信 | 双方向 |
| 会計システム | API / CSV | 在庫評価額、原価データ | 送信 |
| 生産設備（PLC） | OPC-UA / API | 設備稼働状況、実績収集 | 受信 |
| WMS（倉庫管理） | API | 入出庫指示・実績 | 双方向 |
| サプライヤー | EDI / Web | 発注・納入指示、入荷実績 | 双方向 |
| MES（製造実行） | API | 製造指示・実績・品質データ | 双方向 |
| BI・分析基盤 | DB連携 / API | 各種実績データ | 送信 |

# 5. データ要件

## 5.1 主要マスタ

- 品目マスタ（部品番号・仕様・BOM・リードタイム・単価）

- 得意先マスタ（OEM・納品先・EDI設定）

- 仕入先マスタ（サプライヤー・支払条件・評価情報）

- 工程マスタ（工程順序・標準時間・設備割付）

- 倉庫・ロケーションマスタ

- カレンダーマスタ（操業日・休日・シフト）

## 5.2 データ移行

- 現行システムからのマスタデータ・在庫データの移行を行うこと

- 移行精度：在庫数量の一致率100%、マスタデータの一致率99%以上

- 移行後の照合・検証手順を定義すること

- 移行リハーサルを本番移行前に最低2回実施すること

# 6. 制約条件

- 現行システムとの並行稼働期間：最低3ヶ月

- 製造ライン停止を伴うカットオーバーは不可

- OEMとのEDI接続テストはOEM側の受入スケジュールに依存

- 既存ERPとのデータ連携仕様は別途協議

# 7. 前提条件・除外事項

## 7.1 前提条件

- 本要件定義書はシステム開発の基礎となるものであり、詳細設計フェーズで具体化する

- ハードウェア・インフラ環境は別途インフラ要件定義書にて定義する

- BOMデータは事前に整備・クレンジングされていることを前提とする

## 7.2 除外事項

- 販売管理・請求管理（既存ERPが担当）

- 設備保全管理（別システムにて対応）

- 人事・給与管理

# 8. プロジェクト体制・スケジュール（案）

## 8.1 マイルストーン

| フェーズ | 期間（目安） | 主な成果物 |
| --- | --- | --- |
| 要件定義 | 2ヶ月 | 本書・業務フロー図・画面一覧 |
| 基本設計 | 3ヶ月 | 基本設計書・DB設計・インターフェース設計 |
| 詳細設計 | 2ヶ月 | 詳細設計書・テスト計画書 |
| 開発・単体テスト | 6ヶ月 | プログラム・単体テスト結果 |
| 結合・システムテスト | 2ヶ月 | テスト結果報告書 |
| UAT・移行リハーサル | 2ヶ月 | UAT報告書・移行手順書 |
| 本番移行・安定化 | 1ヶ月 | 稼働報告書 |
| 合計 | 約18ヶ月 |  |

## 8.2 ステークホルダー

| 役割 | 部門 |
| --- | --- |
| プロジェクトオーナー | 製造本部長 |
| プロジェクトマネージャー | 情報システム部 |
| 業務リード | 生産管理部・調達部・品質管理部 |
| システム開発 | 情報システム部・開発ベンダー |
| OEM連携窓口 | 営業部・情報システム部 |

# 9. 未決事項・リスク

| No. | 項目 | 内容 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDIフォーマット | 各OEMの詳細仕様確認が必要 | 基本設計開始前 |
| 2 | 既存ERPとの連携 | インターフェース仕様・データ整合性の確認 | 基本設計フェーズ |
| 3 | 設備連携 | PLC・MESとのOPC-UA接続可否の確認 | 詳細設計フェーズ |
| 4 | クラウド／オンプレ選定 | セキュリティ・OEM要件を踏まえたインフラ方針決定 | 基本設計開始前 |
| 5 | データ移行範囲 | 現行システムのデータ品質調査結果による | 基本設計フェーズ |

本書はドラフトであり、関係者レビュー・合意をもって正式版とする。